Техническое задание на выполнение модуля Б

(ПОСТРОЕНИЕ ТРЁХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА И ВЫПОЛНЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ)

Задача №1: Создать трехмерную модель полигона выработки на основе материалов аэрофотосъемки.

Варианты используемого ПО: Agisoft Metashape Pro.

Исходные материалы аэрофотосъемки (аэрофотоснимки с БВС) полигона выработки для создания трехмерной модели находятся в папке «Материалы_АФС_полигон_выработки».

Необходимо провести контрольный просмотр аэрофотоснимков с БВС. Снимки с артефактами изображения, иной ориентации изображения и т. п. должны быть удалены или исправлены.

Аэрофотоснимки с БВС должны быть импортированы в фотограмметрическое программное обеспечение. Выравнивание снимков выполняется по следующим параметрам: общая преселекция и преселекция по привязке. Камеры должны быть оптимизированы по 7 параметрам преобразования подобия.

Плотное облако точек формируется в качестве не ниже среднего с умеренной фильтрацией карт глубины.

Построение модели выполняется на основе плотного облака точек с количеством полигонов не ниже среднего. На построенной модели должны отсутствовать явные артефакты.

На текстурированной модели должны быть заполнены отверстия, выполнена фильтрация шумов и мозаичное смешивание. Модель экспортируется в формате .kmz в системе координат WGS-84.

Формируется ЦММ и ортофотоплан и экспортируются в формате .kmz для их дальнейшей загрузки в фотограмметрическое ПО и измерения объемов.

Задача №2: Определить координаты границ и площадь полигона выработки.

Варианты используемого ПО: ГИС Спутник.

Трехмерная модель, ЦММ и ортофотоплан, сформированные по результатам выполнения задачи №1, загружены в ПО; установлена система координат СК42.

Определение координат и площади объекта выполняется путем построения полигона по границам объекта с дальнейшим определением координат вершин полигона и площади полигона.

Выполняется построение изогипс в границах полигона выработки с шагом 0,2 м, разрешение сетки 0,02 м.

Задача №3: Измерить объёмы земляных насыпей полигона выработки.

Определяются все земляные насыпи в границах полигона выработки. Выполняется измерение объемов всех земляных насыпей в границах полигона выработки.

Параметры расчета объема земляных насыпей: от триангуляции отсчетной поверхности, шаг расчета – наилучший.

Задача №4: Подготовить и оформить отчёт о выполненных работах.

Отчет формируется в текстовом документе в папке команды конкурсантов на рабочем столе ноутбука или персонального компьютера. В отчете должны быть указаны:

- параметры сформированной трехмерной модели, экспортированные из используемого фотограмметрического программного обеспечения;

- результаты определения координат границ и площади полигона выработки в текстовом документе;

- результаты измерений объемов земляных насыпей полигона выработки в текстовом документе.