Модуль Настройка человеко-машинного интерфейса

Участникам, в отведенное время, необходимо выполнить разработку дизайна рабочей области панели человеко-машинного интерфейса и наладку работоспособности функциональных графических кнопок на панели человеко-машинного интерфейса.

- На экран выводится сообщение с текущим временем.

- Переключение между окнами осуществляется только через начальный экран

- Управление шлагбаумом осуществляется кнопками и концевыми выключателями: SB1 («Стоп»), SB2 («Пуск»), SB3 («Реверс»), SQ1 («Верхнее положение»), SQ2 («Нижнее положение»). Работу электродвигателя имитирует мигающий индикатор М («Электродвигатель»).

- Управление освещением (светильник EL1) осуществляется с помощью выключателя SA1.

Сцена 1: при нажатии (включении) SA1 включается светильник EL1 и непрерывно горит. При повторном нажатии (выключении) SA1 светильник EL1 выключается.

Сцена 2: при нажатии (включении) SA1 включается светильник EL1 и мигает с частотой 1 Гц. При повторном нажатии (выключении) SA1 светильник EL1 выключается через 3 секунды.

- Внешний вид проекта должен соответствовать представленному на рисунке.

Рисунок 1 – Внешний вид панели оператора (Начальный экран)

Рисунок 2 – Внешний вид панели оператора (Управление электроприводом)

Рисунок 3 – Внешний вид панели оператора (Управление освещением)

Алгоритм работы

- Нажать (короткое нажатие) SB2 => Лампа HL1 включается и работает 1 секунду. Происходит отсчет 3 сек задержки => М вращается в прямом направлении, лампа HL2 горит. Нажатие кнопок SB2, SB3, SQ2 не вызывает реакции системы.

- Нажать SB1 => М стоп, и HL2 выключается.

- Нажать (короткое нажатие) SB3 => Лампа HL1 включается и работает 1 секунду. Происходит отсчет 3 сек задержки => М вращается в обратном направлении, лампа HL3 горит. Нажатие кнопок SB2, SB3, SQ1 не вызывает реакции системы.

- Нажать SB1 => М стоп, HL3 выключается.

- Нажать (короткое нажатие) SB2 => Лампа HL1 включается и работает 1 секунду. Происходит отсчет 3 сек задержки => М вращается в прямом направлении, лампа HL2 горит. Включить SQ1 => М стоп, HL2 выключается

- Нажать (короткое нажатие) SB3 => Лампа HL1 включается и работает 1 секунду. Происходит отсчет 3 сек задержки => М вращается в обратном направлении, лампа HL3 горит. Включить SQ2 => М стоп, и HL3 выключается

- Нажать (включить) SA1 => включается Сцена 1. Нажать (выключить) SA1 => выключается Сцена 1

- Нажать (включить) SA1 => включается Сцена 2. Нажать (выключить) SA1 => выключается Сцена 2.